別表２

清掃作業対象別作業要領一覧表

| 作業対象 | 作業項目 | 作 業 要 領 |
| --- | --- | --- |
| 弾性床 | 除塵 | 箒、フロアダスター、真空掃除機で丁寧に除塵し、集めたごみは所定の場所に搬出する。 |
|  | 水拭き | 汚れ、水滴等をモップ等を用い、丁寧に拭きあげる。著しい汚れ、皮膜の剥離等がある場合は、樹脂床維持剤等の研磨、塗布等により汚れの除去及び皮膜の補修を行う。 |
|  | 拾い掃き | 巡回して粗ごみを掃き集め、ごみは所定の場所に搬出する。 |
|  | 部分拭き | 汚れの目立つ部分を水拭き又は空拭きする。 |
|  | 表面洗浄・ ワックス塗布 | 床全面を除塵し、表面洗浄用洗剤、床磨き機等を用い、汚れを完全に除去 し、樹脂床維持剤を塗り重ねる。 |
| 硬質床 | 除塵 | 箒、フロアダスター、真空掃除機で丁寧に除塵し、集めたごみは所定の場所に搬出する。 |
|  | 水拭き | 汚れ、水滴等をモップ等を用い、丁寧に拭きあげる。汚れが著しい場合は、洗剤等で洗浄する。 |
|  | 拾い掃き | 巡回して粗大ごみを掃き集め、ごみは所定の場所に搬出する。 |
|  | 部分拭き | 汚れの目立つ部分を水拭き又は空拭きする。 |
| 繊維床 | 除塵 | 真空掃除機又はカーペットスイーパーを用い、丁寧に除塵し、集めたごみは所定の場所に搬出する。しみの性質と繊維に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。汚れの著しい部分は、部分的なクリーニングを行う。 |
| フロアマット | 除塵 | 真空掃除機を用い、吸塵する。汚れが著しい場合は、洗剤等で洗浄する。 |
| 扉ガラス | 部分拭き | 汚れの目立つ部分を水拭き又は空拭きする。 |
| 什器備品 | 除塵 | タオル、ダストクロス等を用い、埃を取る。 |
| ごみ箱 | ごみ処理 | ごみを収集する。 |
| 金属部分 | 除塵 | タオル、ダストクロス等を用い、埃を取る。汚れが著しい場合は、専用洗剤を用い、汚れを取る。 |
| 扉及び 便所へだて | 部分拭き | 汚れた部分を専用洗剤等を用い、汚れを取る。 |
| 洗面台 | 拭き | 専用洗剤等を用い、洗浄し拭く。 |
| 鏡 | 拭き | 乾拭きする。汚れの目立つ部分は、専用洗浄剤等を用い、洗浄し拭く。 |
| 衛生陶器 | 洗浄 | 専用洗剤等を用い、洗浄し拭く。併せて金属類を磨く。 |
| 衛生消耗品 | 補充 | トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 |
| 汚物容器 | 汚物処理 | 内容物を処理し、汚れが著しい場合は、容器を洗浄する。 |
| 流し台 | 洗浄 | 中性洗剤、スポンジを用い、洗浄する。 |
| 手すり | 拭き | タオル等で水拭きする。汚れの著しい部分は、洗剤を用い、洗浄し水拭きする。 |
| 窓ガラス | 洗浄 | ガラス面に中性洗剤を塗布し、汚れを除去の上、ガラススクイージー及び タオルで清拭きする。 |